“Sintesi di elettroliti a base di liquidi ionici per celle fotovoltaiche organiche”

(Report n°5 – 11/2007)

Era stato riscontrato che per sintetizzare l’etil-metil-imidazolio dicianammide (abbreviato emimDCA,) è stato necessario ricorrere alla preventiva formazione del sale d’argento dell’anione, ovvero AgN(CN)2:

Schema 1

Si era riusciti ad ottenere tale sale. Pertanto si è proceduti con la fase di scambio anionico. Come già precedentemente detto, il vantaggio di avere l’Ag come catione permette di eseguire lo scambio tra l’emimBr e AgDCA direttamente in acqua, poiché il prodotto desiderato, l’emimDCA, è solubile in essa, ma il sottoprodotto, l’AgBr, in virtù della sua scarsa solubilità precipita come polvere fine in tale solvente.

Schema 2

Pertanto l’emimBr è stato introdotto in un pallone ad un collo da 100 mL, si è aggiunta la quantità minima indispensabile di acqua per solubilizzare tale sale, ed infine è stata aggiunto un leggero eccesso equimolare di AgDCA. Immediatamente si è notata la formazione di un precipitato, ma per sicurezza, si è lasciato tutto in agitazione per 32h. trascorso tale periodo di tempo, la miscela di reazione è stata filtrata con un filtro a pieghe per gravità; tuttavia la filtrazione risultava molto lenta. Quindi si è ricorsi ad una filtrazione a pressione ridotta con pompa ad acqua e imbuto buchner. Il filtro è stato sciacquato più volte con acqua, al fine di recuperare quanto più prodotto possibile, con acqua distillata. L’acqua è stata allontanata per evaporazione a pressione ridotta e l’emimDCA rimasta nel pallone è stata solubilizzata in CH2Cl2 al fine di precipitare eventuali tracce di AgDCA e/o AgBr. In effetti una volta aggiunto il solvente organico è stata osservata la precipitazione di una polvere fine che è stata di nuovo separata dalla miscela per filtrazione. La soluzione filtrata è stata sottoposa al test del AgNO3 per verificare che non vi fosse traccia di bromuro libero proveniente dall’emimBr, indice del fatto che la reazione non era andata a compimento: il test è risultato negativo, per cui è stato possibile procedere con il recupero e la purificazione del prodotto desiderato.

Anche in questo caso il solvente è stato allontanato per evaporazione a pressione ridotta. Comunque per eliminare le tracce di solvete che inevitabilmente rimangono all’interno del prodotto, si è ricorsi all’uso della pompa ad olio: il liquido ionico è stato tenuto a seccare per 36 h, aumentando gradualmente la temperatura fino a un massimo di 60 °C. Il composto è stato quindi caratterizzato tramite 1HNMR

135,80

|  | ppm | H-type | Molteplicità |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9,06 | a | Singoletto |
|  | 7,74 – 7,65 | b | Singoletti |
|  | 4,30 | d | Quartetto |
|  | 3,96 | c | Singoletto |
|  | 1,50 | e | Tripletto |

Tabella delle risonanze 1HNMR

Come è possibile vedere dallo spettro di protone, il prodotto è puro e presenta le risonanze attese: è interessante notare come rispetto allo spettro dell’emimBr, i segnali sono shiftati a ppm più alti, cioè a campi più bassi. Questo vuol dire che la presenza dello ione dicianimmide favorisce, molto probabilmente per interazione di legami a idrogeno con l’anello, il deschermaggio della carica negativa: gli idrogeni, essendo ancora di più depauperati della nube elettronica, risuonano a campi magnetici più bassi. Inoltre dallo spettro, eseguito in acetone D6 non è presente il segnale dell’acqua, indice del fatto che la purificazione è stata efficace. Tuttavia, a causa dei passaggi intermedi della purificazione stessa, ovvero le numerose filtrazioni, si è ottenuta una resa bassa: 50%.